T6H3基于422总线的波形数据通讯协议V1.2

一、概述

由于T6H3目前的波形显示速度较慢，针对此情况升级波形显示通信协议。目的在于提高波形的显示效果，增加显示精度，提高实用性。T6H3采用422通讯方式，波形显示时，HMI给主机发送波形采集控制命令，然后定期200ms读一次曲线数据，主机收到读曲线命令后，返回一包最新的曲线数据，一包最多返回1024字节数据。波形画面最多支持5种波形同时显示，数据全部采用边缓存边发送的形式进行，数据缓存的总长度固定1024个点，分辨率由界面设置，最快1ms。

二、基本参数

波特率：115200bps

格  式：8位数据＋1位启动＋1位停止＋1位奇校验

三、方案

目前的通信速率为115200bps，1个数据占11位，数据传输速度为10.47byte/ms。按照曲线通信不占用总线一半的原则计算，HMI一次最多读取1024byte数据。HMI的读取速度最大为5byte/ms。读取1024byte数据用时98ms。按照曲线通信不占用总线一半的原则，曲线数据读取周期为200ms。

当曲线采样周期为1ms时，每个数据为2Byte，1条曲线产生数据的速度为2byte/ms，200ms采样数据400byte。2条曲线同时采样的话，200ms采样数据800byte。因此当显示曲线数目不大于两条时可以满足采样周期最低1ms的要求。

当曲线采样周期为2ms时，每个数据为2Byte，1条曲线200ms产生数据200byte，5条曲线200ms产生数据1000byte。所以当显示3-5条曲线时，采样周期最小为2ms。

所以HMI在曲线设置画面中选择曲线数量和采样周期时要有限制。曲线数量小于等于2条时，最快采样周期为1ms，曲线数量大于2条时，最快采样周期为2ms。采样周期最大值为200ms,因为HMI读取曲线数据周期为200ms。

理论上HMI设置正确，缓存不会满，防止意外出现，目前处理是一旦缓存满了就丢弃一个数据，并不会停止采集。

1、增加一个数组专门用来存储波形数据（1024*u16），新增指令如下：

0x1e	波形数据读取		0x1e

2、HMI发送控制命令的指令不变。

3、波形数据采样时间定义最小间隔为1ms，设置时间为1ms的倍数，最大值为200ms。

4、波形数据填充方式为从触发开始从头依次填充。循环模式，最多支持5组波形的显示。

三、HMI发送控制命令

HMI发送给主机的控制命令以指令形式发送（在F3一致），其中参数0指定触发模式，参数1取样时间间隔，参数3波形数据类型、波形数据缩放大小，参数4参数5波形数据序号。后面每3个数据设置一个波形，最多有5个波形。如果发送的波形不到5组，则后面的数据用0x0填充。数据采用小端模式。

触发模式如下：

#define mWTM_Off			0	//关闭

#define mWTM_Con			1	//连续

#define mWTM_Cyc			2	//循环

#define mWTM_MoldOpen		10	//开模

#define mWTM_MoldCls		11	//关模

#define mWTM_Inject			20	//注射

#define mWTM_Charge			21	//储料

#define mWTM_SuckBack		22	//射退

#define mWTM_Eject			30	//托模

#define mWTM_MoldAct		60	//模板动作		包括开、关模

#define mWTM_ScrewAct		61	//螺杆动作		包括注射、储料、射退

#define mWTM_EjectAct		62	//顶针动作		包括托进、托退

波形类型如下：

#define mWDT_Null			0	//空

#define mWDT_Resource		1	//资源

#define mWDT_WorkState		2	//工作状态

#define mWDT_MachPara		3	//机器参数		正常不会使用

#define mWDT_MaunPara		4	//生产参数		正常不会使用

#define mWDT_HardConf		5	//硬件配置		正常不会使用

#define mWDT_SpeData			15	//特殊数据		由序号决定

波形缩放比例：

- 原始数乘以1后显示到曲线

- 原始数乘以0.1后显示到曲线

- 原始数乘以0.01后显示到曲线

- 原始数乘以0.001后显示到曲线

- 原始数乘以10后显示到曲线

11	原始数乘以100后显示到曲线

12	原始数乘以1000后显示到曲线

时间单位为1ms，位置单位为1um，压力单位为0.01Mp，速度单位为1um/S

四、主机返回波形数据（通过485总线）

主机收到HMI波形数据读取指令0x1d后返回最新采集的曲线数据，一次最多返回1024byte。返回帧格式与F3一样。

起始符 帧序号＋帧长度高4位 帧长度低字节 数据 CRC

起始符：两个字节组成，为0xF6＋0x6F

帧序号：Bit7			固定0

Bit6-Bit4		帧编号，与对应下行帧相同

Bit3-Bit0		帧长度高4位

帧长度低字节：帧长度低8位，长度以字节为单位，从“数据”开始到“CRC”

数据：第1字节为收到的帧功能码取反，第2字节开始视需要返回该帧的数据

①如果界面提取的数据量大于实际有效数据的长度则返回时在有效数据后补0处理。在数据的起始会发送本帧数据的有效长度（End-Start）。即：

起始序号 结束序号 波形数据

②如果hmi读取的DataLen！= WaveNum*n则主机返回整组波形数据后补0处理即： 起始序号 结束序号 WaveNum*n 0000

CRC：8位CRC校验码

五、数据存储格式

显示1种波形时：

波形1数据

…

波形1数据

显示2种波形时：

波形1数据

波形2数据

…

波形1数据

波形2数据

显示3种波形时：

波形1数据

波形2数据

波形3数据

…

波形1数据

波形2数据

波形3数据

显示4种波形时：

波形1数据

波形2数据

波形3数据

波形4数据

…

波形1数据

波形2数据

波形3数据

波形4数据

显示5种波形时：

波形1数据

波形2数据

波形3数据

波形4数据

波形5数据

…

波形1数据

波形2数据

波形3数据

波形4数据

波形5数据